| EOQ1 | 700 |
| --- | --- |
| EOQ2 | 715 1000 |
| EOQ3 | 719 2000 |

Annual Demand, D = 5000

Ordering Cost, S =49

Holding Cost, H =.2*P

| Discount Number | Unit cost P | Order Quantity EOQ | Annual Purchasing Cost PD | Annual Ordering Cost DS/EOQ | Annual Holding Cost (EOQ*H/2) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 700 | =5000*5 =25000 | =5000*49/700 =350 | =(700*1)/2 =350 | =25700 |
| 2 | 4.8 | 1000 | =5000*4.8 =24000 | =5000*49/1000 =245 | =(1000*.96)/2 =480 | =24725 |
| 3 | 4.75 | 2000 | =5000*4.75 =23750 | =5000*49/2000 =122.5 | =(2000*.95)/2 =950 | =24822.5 |